附件1

梅州市中心城区声环境功能区划分与调整方案

（征求意见稿）

一、前言

城市区域声环境功能区的划分，是城市各类噪声监测和环境管理的重要依据，也是评价一个城市声环境质量的重要依据。梅州市城区声环境功能区划分仍沿用梅州市政府1996年颁布《梅州市城市区域环境噪声标准适用区划定”（梅市府〔1996〕10号）》确定的范围和标准。随着近年来梅州市经济建设、城市建设持续快速发展，城市环境、建设功能用地及各声环境功能区的声环境状况都发生了变化，原有的声环境功能区划分范围已不能完整覆盖现有建成区面积，新建成区没有明确的声环境标准，声环境功能区的内涵及范围有了新变化；随着近年来我市城市建设不断推进，环保要求不断提高，以及行政区划调整等原因，不能全面、准确地反映梅州市声环境质量状况，给城市环境噪声的监测和管理工作带来很多问题和不便。因此，重新划分调整声环境功能区是梅州市当前声环境管理的迫切需要，同时也是改善和提高城市声环境质量，满足市民生活、工作学习环境的需要，对城市规划的实施和城市改造，促进梅州市环境、经济、社会的协调发展具有重要意义。

二、划分依据

（1）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）

（2）《声环境质量标准》（GB 3096—2008）

（3）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190—2014）

（4）《梅州市城市总体规划(2015—2030年)》

（5）《梅州市城市建成区范围年度调查研究（2014）》

（6）《梅州市环境保护规划(2007—2020年)》

（7）《梅州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

（8）《梅州市“十三五”环境保护规划》

三、划分范围

此次划分范围为《梅州市城市总体规划》（2015-2030年）中划定的城市规划区，即梅州市中心城区，总面积376平方公里。

四、声环境功能区定义及划分

（一）城市声环境功能区定义

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗、卫生、文教、办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

（二）交通干线两侧4类声环境功能区的划分

1、道路交通干线两侧4a类功能区的划分

若临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，将第一排建筑物面向道路一侧至道路边界线(道路红线)的区域划为4a类声环境功能区。

若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，将道路边界线外一定距离的区域划为4a类声环境功能区域。距离的确定方法如下：

a．相邻区域为1类声环境功能区域，距离为50m；

b．相邻区域为2类声环境功能区域，距离为35m；

c．相邻区域为3类声环境功能区域，距离为20m；

2、铁路干线两侧4b类声环境功能区划分

将铁路用地范围外一定距离以内的区域划为4b类声环境功能区域。距离的确定不计相临建筑物的高度，其原则和道路交通干线两侧同。

如铁路与其他交通干线平行，划分为4b类声环境功能区。

规划确定的客货运枢纽区域、高速公路服务区、铁路站场区域及其边界外30米以内区域执行4a或4b类区标准。

（三） 工业区内声功能区划其它规定

位于各类工业区规划范围，总体上划定为3类区的，在下列情况下执行2类区标准：

1、规划为工业用地，但尚未开发建设，且仍有敏感目标的区域；

2、现状为学校、医院、住宅、机关、公园、宾馆、会所等噪声敏感区域；

3、开发区详规确定为非工业用地的区域；

4、以商务办公、软件研发等为主的非生产区域。

（四）乡村声环境功能的确定

1、位于乡村的康复疗养区执行0类区标准；

2、村庄原则上执行1类区标准，与工业企业相邻的村庄在企业边界外200米以内区域执行2类区标准；

3、位于交通干线两侧一定距离（见（二）1）内的噪声敏感建筑物执行4类区标准；高速公路、国道、省道、铁路干线及轨道交通地面段两侧道路红线外200米以内区域（不包含确定为4a、4b类标准的区域），执行2类区标准；

4、独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求。

（五）环境噪声标准限值

1、各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级限值。

表1  各类声环境质量标准

| 声环境功能区类别 |  | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a | 70 | 55 |
|  | 4b | 70 | 60 |

2、表1中4b类声环境功能区环境噪声限值，适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域。

3、在下列情况下，铁路干线两侧区域不通过列车时的环境背景噪声限值，按昼间70dB（A）、夜间55dB（A）执行：

（1）穿越城区的既有铁路干线；

（2）对穿越城区的既有铁路干线进行改建、扩建的铁路建设项目；

（3）既有铁路是指2010年12月31日前已建成运营的铁路或环境影响评价文件已通过审批的铁路建设项目。

4、各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB（A）。

五、各类适用区域范围

本方案区划适用于《梅州市城市总体规划》（2015-2030年）中划定的城市规划区；机场周围区域受飞机通过（起飞、降落、低空飞行）噪声的影响不适用于本区划，机场周围飞机噪声执行国家《机场周围飞机噪声环境标准》（GB 9660—1988）。

六、其它规定

（一）除上述划定的各类区域外，山林绿地及未划分区域参照1类标准执行，待建设用地规划功能确定之后，按照规划用地性质参照相应功能属性确定。规划的3、4类区未实施前按照当前功能区划从严管理，规划实施后调整为3、4类区。

（二）本方案由梅州市环境保护局负责解释。

（三）本方案自印发之日起实施，此前颁布《梅州市城市区域环境噪声标准适用区划定》（梅市府〔1996〕10号）及划分同时废止。

七、附表

梅州城区声环境功能区划表

| 区域类别 | 区域主导功能 | 区域名称 | 区划范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0类 | 疗养院 | —— | —— |
| 1类 | 以居民住宅、医疗、卫生、文教、办公为主要功能 | 2类区、3类区、4类区以外区域 |  |
| 2类 | 已建成和规划的居民、商业混合区、居民商业工业混合区、商业区 | 1.江南现代商贸服务区 | 梅塘东路-梅汕公路-梅大高速、铁路-彬芳大道 |
|  |  | 2.万达广场片区 | 五横街—金雁大道—客天下观光路—梅大高速、铁路—彬芳大道 |
|  |  | 3、污水厂周边片区 | 客都大道—梅江—梅大高速、铁路—金雁大道 |
|  |  | 4.飞机场周边片区 | 梅江-梅塘东路-206国道-环城路 |
|  |  | 5、西阳镇圩镇片区 | 西阳镇新兴北路—S333—梅大高速匝道—梅大高速 |
|  |  | 6.大浪口片区 | 梅州大道-梅正路-环城北路-梅松路-赤岌三巷 |
|  |  | 7.金山片区（城北特色商贸服务区片） | 凌风路-梅州大道-梅石路-中山路-公园路 |
|  |  | 8.梅州市卷烟厂片区 | 205国道-环市北路-206国道-月梅村道—村道 |
|  |  | 9.葵岗商务贸易区片 | 026县道-梅河高速（长深高速）-969县道 |
| 3类 | 规划工业区或已建成的工业集中地带、仓储区、车站 | 1.东升生态工业园（含东升物流园） | 地块一：梅坎铁路-开发区一路及梅坎铁路-东升工业大道-梅江以西 地块二：东升工业大道-梅大高速-客天下旅游产业园东面边界-西阳镇新兴北路 |
|  |  | 2.城北先进制造工业园（含城北工业物流园） | 规划区范围 |
|  |  | 3.城西科技研发产业园（含城西商贸物流园） | 程江-长深高速-槐岗电厂路-黄塘路 |
|  |  | 4. 梅县区物流园 | 梅大高速-长深高速-环城路-宪梓大道（不含保留绿地部分） |
|  |  | 5. 梅县产业聚集区起步区 | 城东镇G205以西，规划边界以南，环城路以北 |
|  |  | 6、梅县烟叶复烤厂区 | 梅南镇G205两侧规划区（见图） |
| 4a | 道路交通干线两侧 | 环城路、环市北路、外环路、客都大道、东山大道、学子大道、环市西路、梅塘东路、府前大道、剑英大道、外环南路、梅州大道、江南路、嘉应路、丽都路、梅松路、八一大道、广梅路、宪梓大道、剑英大道、梅江大道、彬芳大道、华南大道、金燕大道、东升工业大道、外环南路、旅游大道、梅石路、梅正路、黄塘路、学院路、学海路、江边路、梅水路、碧桂路、新中路、城西路、梅龙路、金利来大街、科技路、幸福路、吉祥路、如意路、府前大道、黄塘路、公园路、梅兴路、S333、S223、G205、G206及其他已建成未命名高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、内河航道两侧区域。 | 当交通干线道路两侧分别与1类区、2类区、3类区相邻时，4a类区地带范围为道路边界线外垂直距离50米、35米、20米的区域范围。 |
| 4b | 铁路干线两侧 | 梅坎铁路、鹰梅浦梅铁路、双龙铁路 | 当铁路干线两侧分别与1类区、2类区、3类区相邻时，4b类区地带范围为铁路干线边界线外垂直距离50米、35米、20米的区域范围。 |